Ausschreibungstext ThermoPlan® MZ

314	Maurerarbeiten

NPK : 314 D/13(V’14)

120			Mauerwerk aus Leicht-Backstein MBL und MBLD

.800		Produktenachweis

.810		Steinbezeichnung

01	ThermoPlan® MZ planparallel

geschliffen.

Wärmeleitfähigkeit  …………….

Lieferant:

AGZ Ziegeleien AG

Ziegelei

6142 Gettnau

Tel. 062 827 44 30

Fax 062 827 44 31

121			Einsteinmauerwerk aus Leicht-Backstein

mit besonderen Eigenschaften MBLD

.100		Gleichzeitig mit Rohbau erstellen

.101	01	Ganzes Fassadenmauerwerk

ThermoPlan® MZ,

1. Schicht horizontal genau

in Mauermörtel verlegt,

Lagerfugen vollflächig mit

Dünnbettmörtel geklebt.

(Dünbettmörtel wird mit Stein

mitgeliefert und ist

im Steinpreis enthalten)

Sämtliche Schneidearbeiten für

Höhen- und Längenausgleichsteine

sind im Einheitspreis

einzurechnen.

Ebenfalls einzurechnen

sind Anfangssteine, Ecksteine

sowie Ausgleichssteine.

Stürze und Fensteranschläge werden

separat vergütet.

Vermauerung gemäss Vorschrift des Lieferanten

ThermoPlan® MZ  ……………

Wärmeleitfähigkeit  ……….  W/(mK)

d mm  …………………………

13	h m 1.51 bis 3.00	…………… m2	……………	……………

210			MBL und MBLD, Mehrleistungen und Nebenarbeiten

211			Mehrleistungen für Mauerköpfe, Leibungen und Ecken

zu Mauerwerk MBD und MBLD.

.100		Mauerköpfe und Leibungen ausbilden.

.110		Rechtwinklig

.112	01	Zu Pos. 121.101	…………… m	……………	……………

.120		Mit speziellen Formen.

.121	01	Ausbilden Fensteranschläge

Anschlagschale 18/8/25

Stirnseitig auf Leibung aufgeklebt

4 Stk./m inkl. Vliessarmierung

in jede Fuge

02	Zu Pos. 121.101	…………… m	...............	……………

212			Mehrleistungen für obere Mauerwerkabschlüsse.

.100		Mörtelüberzug

.110		Horizontal

.112	02	Zu Pos. 121.101	…………… m	……………	……………

212	.120		Geneigt

.122	02	Zu Pos. 121.101	…………… m	……………	……………

.200		Ausmauern

.210		Von Sparrenlagen, inkl. Anpassen an

OK Sparren oder parallel zu OK Sparren

sowie Trennschicht.

.212	02	Zu Pos. 121.101	…………… m	……………	……………

.300		Auflager ausbilden für Schwellen, Pfetten

Balken und dgl.

.301	04	Zu Pos. 121.101

05	lxh mm  ………………	…………… St	……………	……………

.400		Einmauern

.410		Von einzelnen Sparren, Pfetten und Balken,

inkl. Trennschicht.

.412	02	Zu Pos. 121.101	…………… St	……………	……………

214			Mehrleistungen zu Mauerwerk.

.200		Für Lastverteilschwellen

.201	01	Ausführungsart
		03	Zu Pos. 121.101	
		04	LE = St.	…………… LE	……………	……………

.202	01	ThermoPlan® U-Schalen versetzen

in Mauermörtel und ausbetonieren.

Inkl. Bewehrungen, Kronenausbildung

und allen dazugehörenden Arbeiten.

03	Zu Pos. 121.101	…………… m	……………	……………

.203	01	ThermoPlan® WU-Schalen versetzen

in Mauermörtel und ausbetonieren.

Inkl. Bewehrungen, Kronenausbildung

und allen dazugehörigen Arbeiten.

03	Zu Pos. 121.101	…………… m	……………	……………

216			Deckenvormauerungen zu Mauerwerk MBD und MBLD

.001	01	Ausführung nach dem entfernen

der Deckenrandschalung.

02	Vormauerung mit

Backstein B d mm 125

03	Vormauerung h mm ……………

04	Wärmedämmschicht

Steinwolle 32kg/m3

05	Wärmedämmschicht d mm …………..	…………… m	……………	……………

R		Für erhöhte Anforderungen, schalldämmend.

01	Ausführung nach dem Entfernen

der Deckenrandschalung.

02	Vormauerung mit

Backstein Calmo d mm 125

03	Vormauerung h mm ……………

04	Wärmedämmschicht

Steinwolle 32kg/m3

05	Wärmedämmschicht d mm …………..	…………… m	……………	……………

R		Deckenrandsystem DeRa,

auf Lagerfuge geklebt, dient gleichzeitig

als Abschalung.

01	DeRa-Schale DS Typ ……………

02	lxbxh mm  498 x 140 x ……………	………….. m	……………	……………

510			Feuchtigkeitsabdichtung

511			Feuchtigkeitsabdichtung für Mauerwerk auf

Untergrund verlegen, inkl. Mörtelbett.

.100		Material dem Unternehmer freigestellt.

.103	01	Streifenbreite mm ……………	…………… m	……………	……………

520			Mauerwerksbewehrung

521			Lagerfugenbewehrungen

.400		Alkaliresistentes Glasfasergewebe.

.403	01	b mm ……………

99	Glasfaserflies	…………… m	……………	……………

550			Trennschichten

551			Horizontale Trennschichten zwischen

Mauerwerk und Decke.

.200		Bei tragendem Mauerwerk

.210		Material dem Unternehmer freigestellt.

.211		Mauerwerk d bis mm ……………

99	Deckenauflager

Mörtelschicht auf letzte

Backsteinschicht inkl. Trennstreifen.

Auflagerdicke bis mm 20

Auflagerbreite mind. mm 150	…………… m	……………	……………

.281	01	Deckenauflager

Mörtelschicht auf letzte

Backsteinschicht inkl. Gleitlager.

Typ ……………………………..

…………………………………….

Auflagerdicke bis mm 20

Auflagerbreite mind. mm 150	............... m	……………	……………